DHCP实验作业

目的：

1.掌握DHCP管理命令；

2.进一步熟悉Linux命令、文件权限；

3.熟练掌握DHCP配置文件及语句意义作用；

4.掌握判断服务是否正常运行的方法和途径；

5.掌握服务故障排查处理方法。

实验过程：

- 安装相关软件和工具。

rpm -qa | grep dhcp

yum install dhcp -y

- 分配IPv4地址池（前缀长度24位）：

1班		24.11.学号后两位.10-20，客户端固定IP地址为24.11.学号后两位.250；学号为21号，故有：

网络号：24.11.12.0 /24

客户端固定IP地址：24.11.12.250

自设定网关：24.11.12.2 /24

地址池范围：range 24.11.12.10 24.11.12.20

配置部分、过程截图、验证及解释：

配置网络：VMware顶栏-编辑-虚拟网络编辑器，将vmnet8修改为一个不自带dhcp的网络环境，。第一次进入该界面需要点击右下角处的-更改设置-

vim /etc/dhcp/dhcpd.conf #配置dhcp

subnet 24.11.12.0 netmask 255.255.255.0 {

range 24.11.12.10 24.11.12.20;

option domain-name-servers ns1.internal.example.org;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option routers 24.11.12.2;

default-lease-time 6000;

max-lease-time 7200;

}

ip address add 24.11.12.120/24 dev ens33 #如果你要顺路把另外的实验做了的话，建议是给此时的ens33固定一个IP地址

systemctl start dhcpd #开启dhcp服务

systemctl restart dhcpd

进入虚拟机设置，添加一张新的网卡（可热插拔，不需要关闭系统再操作），保持默认的nat设置。

Ifconfig #会发现多了一张网卡ens36

dhclient ens36

ifconfig

systemctl stop dhcpd

再添加一张网卡，名称预测为ens37，准备将这张网卡视作某客户端的网卡，将其IPv4地址绑定为：24.11.12.250

ifconfig #会发现多了一张网卡，mac地址为00:0c:29:bd:b9:aa

ifconfig

vim /etc/dhcp/dhcpd.conf #配置dhcp

host bangding {

hardware ethernet 00:0c:29:bd:b9:aa

fixed-address 24.11.12.250

}

systemctl restart dhcpd

ifconfig #看看有没有自动获取

dhclient ens38

ifconfig

- 分配IPv6地址池（前缀长度112位）：

1班		2024:11::学号后两位:10-20；

配置部分、过程截图、验证及解释：

步骤二、三完成后，客户端均可以获取地址池内的IP地址、IPv4固定的地址。

systemctl stop dhcpd

vim /etc/dhcp/dhcpd6.conf

subnet6 2024:11::21:0/112 {

range6 2024:11::21:10 2024:11::21:20;

}

systemctl restart dhcpd

dhclient -r ens36

dhclient -6 ens36

- 选做内容：搭建PXE远程安装Linux

遇到的问题与解决

Centos网卡命名的含义

#### 前两个字符的含义

| en | 以太网 | Ethernet |
| --- | --- | --- |
| wl | 无线局域网 | WLAN |
| ww | 无线广域网 | WWLAN |

#### 第三个字符根据设备类型来选择

| format | description |
| --- | --- |
| o | 集成设备索引号 |
| s | 扩展槽的索引号 |
| x s | 基于MAC进行命名 |
| p s | PCI扩展总线 |

​​

心得体会

重温了dhcp的流程。

实验报告要求：

- 作业遇到的问题（10分），解决过程（10分），心得体会（10分）。禁止抄袭

- 自己作答内容的字体和颜色，要和实验报告区分开；

- 注意防火墙设置。